北京市药品检验研究院防火门等维修项目

一、维修概况

项目名称：北京市药品检验研究院防火门等维修项目

项目地址：北京市昌平区科学园路25号

维修部位：Ｂ楼西北门（防火门），Ｂ楼北小门（玻璃门），Ｂ楼７号电梯口外门（玻璃门），Ａ楼一层女卫生间（实木门）。

预算金额：人民币15000.00元。

二、技术要求

（一）更换B楼西北防火门

1.拆除原破损的防火门及门框；

2.安装新的钢制门框，1.2mm厚；安装新的钢制防火门：外开，宽2075mm,高2545mm，双开门，0.8mm厚扇，配防火玻璃；装防盗门锁1套，闭门器2套。

（二）更换Ｂ楼北小门玻璃门

1.拆除原破损的玻璃门;

2.安装新的玻璃门：铝本色地簧肯德基门,外开，宽1000mm,高2515mm，铝合金材料边框100mm*50mm*20mm，门扇45mm*80mm，双面钢化玻璃6mm+6mm，中空9mm，加装地轴、地锁，闭门器

3.拆除原门禁并安装到新门上。

（三）更换Ｂ楼７号电梯口外玻璃门

1.拆除原破损的玻璃门;

2.安装新的玻璃门：铝本色地簧肯德基门,外开，宽2130mm,高2500mm，双开门，铝合金材料边框100mm*50mm*20mm，门扇45mm*80mm，双面钢化玻璃6mm+9mm+6mm，加装地轴、地锁、闭门器。

3.拆除原门禁并安装到新门上。

（四）更换Ａ楼一层女卫生间实木门

1.拆除原破损的实木门及门框;

2.安装新的实木门：木门免漆门，外视内开，颜色灰色，门宽940mm,高2390mm，墙厚215mm，门扇厚50mm，加装门锁和门把手。

三、维修要求

1.维修过程中要注意安全，并要有专人看管，防止意外危险发生。

2.维修前，维修方要对维修人员进行安全教育和注意事项提醒；维修过程中，维修方应做好对人员、设施设备的安全防护，如出现意外事故，维修方负全部责任。

3.维修过程中不得损坏我院原有设施设备，如有损坏情况，由维修方负责恢复，并赔偿我院相应经济损失。

四、验收及质保

1.维修后，所有门均能正常开关和上锁；

2.维修完成后，试用一周后进行验收。

3.本维修项目质保期自验收合格之日起2年，质保期内如出现质量问题，维修方应在接到我院通知后24小时内免费进行维修或更换；如因质量问题对我院造成损失，维修方应赔偿我院一切损失。

五、其它说明

1.本项目维修期限为合同签订后10个自然日内。

2.本项目维修完成经我院验收合格后，维修方开具维修发票，我院将在收到发票10个工作日内一次性支付维修方全部维修费用。

3.本维修项目可现场踏勘，具体细节由维修方踏勘现场为准。

4.联系人：徐老师。

5.联系电话：18010281271