北京市药品检验研究院旋转门维修

一、项目概况：

项目名称:北京市药品检验研究院旋转门维修项目

项目地点:北京市昌平区科学园路25号

项目内容：2号楼南门旋转门故障，需维修更换旋转门控制系统，恢复使用功能。

预算金额：人民币6900.00元。

二、维修方案

- 1. 故障确认与记录：通电检查控制器故障现象（如无响应、报错代码），用万用表检测控制器输入/输出电压，确认故障源于控制器；记录原控制器接线方式（拍照或标注线头对应端子），避免接线错误。

2. 旧控制器拆除：断开总电源，逐一拆除控制器接线（按记录顺序操作），拆除固定控制器的螺栓，取出旧控制器，用清洁布擦拭维修位置灰尘。

3. 新控制器安装：将新控制器固定在原安装位置，确保螺栓拧紧、控制器平稳；按记录的接线方式，将线头对应接入新控制器端子，剥线处需接触牢固，多余线头用绝缘胶带包裹。

4. 调试与测试：接通总电源，启动旋转门，测试启停、转速调节功能；触发防夹传感器（如红外探头），确认门体可立即停止或反转；运行10-15分钟，观察控制器温度、门体运行状态，用万用表复测电压，确保无异常。

三、验收标准

1. 控制器维修牢固，无松动、异响，接线端子无裸露、发热现象。

2. 旋转门各项功能（启停、调速、防夹）正常，运行平稳，无卡顿、报错。

3. 维修区域清理干净，警示标识移除，总电源恢复正常。

- 四、维修要求

- １.维修场所较小，要防止损坏我院其它各种设施设备，注意安全，并要有专人看管，防止意外危险发生。

- 2.维修前，维修方要对维修人员进行安全教育和注意事项提醒；维修过程中，维修方应做好对人员、设施设备的安全防护，如出现意外事故，维修方负全部责任。

- 3.维修过程中不得损坏我院原有设施设备，如有损坏情况，由维修方负责恢复，并赔偿我院相应经济损失。

五、其它

1.该项目维修时限为合同签订后10个工作日内。

2.质量保证期：本次维修服务，质量保证期自验收合格之日起1年，质保期内，因维修方提供的材料及维修服务出现质量问题，导致旋转门无法正常运行，由维修方免费维修。

3.成交金额为本项目全部费用，包括但不限于材料费、服务费、税费、运费、清洁整理费、垃圾清运费、维护费等，我院不再额外支付其他费用。

4.费用支付：经我院验收合格后，维修方开具发票，我院收到发票后10个工作日内支付全部费用。

5.本项目提供现场踏勘，具体情况经现场踏勘为准。

联系人：徐老师

电话：18010281271